KB DUBRAVA - ZAGREB

PROJEKTNI ZADATAK

ORGANIZACIJA RADA KLINIKE ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE U KB DUBRAVA

Zadatak projektanta je organizirati rad ginekološko-porođajnog odjela u raspoloživim prostorima KB Dubrava.

Kratki sažetak medicinski programa-organizacija odjela (prema traženju budućeg korisnika):

- Poliklinika s dvije ordinacije od kojih se jedna može koristiti kao prostorija za manje intervencije dok bi se druga koristila za preglede trudnica.

- Rađaonski trakt s tri rađaonska stola, prostorom za intervencije tijekom poroda i 1 operacijskom dvoranom za vršenje poroda kirurškim putem.

- Stacionar podijeljen u tri funkcionalne zone:

-22 postelje za potrebe ginekologije i patologije trudnoće

-12 postelja za babinjače

-Neonatološki odjel s 3 (rez.prost.za četvrti-privremeni smještaj) inkubatora plus 1 inkubator u izolaciji

- Operacijski blok s 1  op. dvoranom plus  prostor za ICU (intenisitive care unit)  odnosno HDU (high density unit) s 3 (4) postelje.

- U rješenju treba predvidjeti minimalne sadržaje za osoblje :

-Radna soba voditelja odjela

-radni prostor tajnice

-Radna soba glavne sestre djela

-Sobe liječnika sa i bez sanitarnog čvora (4+4).

Projektna rješenja treba maksimalno prilagoditi preporukama Pravilnika o normativima  i  standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti – NN 52/2020 – dalje u tekstu „Pravilnik“ (čl.53.,  točke koje se odnose na ginekologiju i porodništvo).

Prije izrade projektne dokumentacije, projektanti svih struka obvezni su detaljno pregledati raspoložive prostorije, posebice izvedene instalacije i prije početka izrade projektnih rješenja obvezno baviti konzultacije s voditeljem tehničke službe radi dobivanja svih potrebnih podataka o instalacijama koje nisu vidljive, a koje su bitne za izradu projekata svih vrsta instalacija.

Projektant je obvezan izvršiti točan snimak postojećeg stanja prostora i i instalacija.

Za sve probleme koji se mogu pojaviti tijekom izvođena svih vrsta radova radi lošeg-površnog  snimka postojećeg stanja, odgovoran će biti projektant, a sve potrebne dopune projektne dokumentacije izraditi će o vlastitom trošku.

Postojeće stanje u KB Dubrava

Prema planu KB Dubrava, sadržaje Ginekologije i opstetricije moguće je rasporediti u slijedećim dijelovima postojeće zgrade:

- Dilatacija „B“ – prizemlje i 1.kat

- Dilatacija „C“- prizemlje

Dilatacija „C“ – glavna višekatna zgrada u kojoj se (u prizemlju) nalazi glavni ulaz u zgradu KB Dubrava i stacionarni kapaciteti  KB Dubrava.

U prizemlju zgrade, neposredno uz ulaz,  nalaze se sadržaji prijema/upisa pacijenata, a nastavno, u drugim dilatacijama (E-J), nalaze se sadržaji SKZ i niz ostalih sadržaja u funkciji dijagnostike i terapije, opskrbe itd..

U dijelu prizemlja dilatacije „C“ (orijentacija prema dilataciji „B“) nalaze se neiskorištene prostorije površine cca 500 m2, koje je Investitor namijenio za organizaciju dijela sadržaja nove Ginekologije: operacijska sala sa svim pratećim sadržajima i JIL odnosno HDU s ukupno 4 postelje. U neposrednoj blizini, zapravo nastavno na ove nove sadržaje, nalaze se sadržaji postojeće dnevne bolnice/dnevne kirurgije. Projektant bi trebao pregledati projektnu dokumentaciju instalacija postojeće dnevne kirurgije i provjeriti mogućnosti spajanja novih sadržaja/instalacija na postojeće sustave uz potrebne dopune/dorade postojećih sustava.

U podrumu zgrade „C“ nalaze se mnogi medicinski sadržaji ali i sadržaji opskrbe (središnja kuhinja, ljekarna, sterilizacija, praonica rublja itd.) što je vrlo bitna informacija radi osiguravanja opskrbe svih novih sadržaja u zgradi „B“.

Dilatacija „B“:

Zgrada dilatacija „B“ izvedena je s ukupno 3 etaže: podrum, prizemlje i 1.kat.

Etaža podruma povezana je „toplom vezom“-spojnim hodnikom s etažom podruma u zgradama/dilatacijama  „A“ i „C“.

Prizemlje zgrade „B“ nema osiguranu direktnu vez sa zgradama/dilatacijama „A“ i „C“.

Na 1.katu zgrade „B“ osigurana je mogućnost „tople veze“ zgrade „B“ i „C“ ali isključivo za kretanje osoblja. Prijevoz pacijenata u dilataciju „C“ osiguran je dizalom (isključivo u funkciji Ginekologije i opstetricije) do etaže podruma i toplom vezom do podruma dilatacije „C“. Komunikacija osoblja do dilatacije „C“ moguća je i preko podesta požarnih ali zatvorenih stepenica na koti +001..

Tijekom 2021/2022 godine izveden je „spojni tunel“ kojim se povezuju dilatacija „A“ i „B“ na etaži 1.kata (koti +001).

Godine 2013. bila je izrađena projektna dokumentacija za adaptaciju/prenamjena dijela sadržaja u prizemlju zgrade „B“ prema kojoj su izvršeni radovi na uređenju sadržaja dnevne kirurgije i litotripsije.

Ukupna raspoloživa neto površina prostora namijenjenog opstetriciji u prizemlju dil.“B“ iznosi:cca 295,00 m2 (neto površina)

Prostorije namijenjene za postupke  litotripsije, neće se izmještati već će se, prema potrebi, i dalje koristiti uz planiranje vremena rada. Uz litotripsiju nije potrebna čekaonica, jer se pacijenti (jedan po jedan) naručuju u točno definirano vrijeme i odmah po dolasku, ulaze u dijagnostičko terapijsku prostoriju.

Postojeća operacijska dvorana u dnevnoj kirurgiji, sa svim neophodnim pratećim sadržajima, (čak i substerilizacijom), bila je predviđena i za mogućnost vršenja kirurških zahvata u općoj anesteziji.

Uz operacijsku dvoranu, bila je organizirana bolesnička soba s nekoliko ležaja za kratkotrajni boravak pacijenata nakon izvršenog kirurškog zahvata.

Na prvom katu, izvorno (prije 38 godina) bio je projektiran odjel za infektivne bolesti, no nije nikada korišten s tom namjenom.

Tijekom protekle dvije godine (u vrijeme pandemije), uz hitne intervencije na priključcima medicinskih plinova i neke manje prostorne prilagodbe, sadržaji cijelog kata bili su u funkciji odjela za zbrinjavanje pacijenata oboljelih od COVID-a.

U dogovoru s predstavnikom investitora, izvršiti će se uređenje postojećih sanitarnih čvorova uz bolesničke sobe, po potrebi dopuniti će se priključci instalacija, a postojeći priključci (izvedeni nadžbukno), neće se mijenjati. Projektant može predložiti kvalitetnije rješenje „zatvaranja“  cjevovoda medicinskih plinova kako se na njima ne bi „sakupljala prašina“ koju nitko neće čistiti.

Ukupna bruto površina kata iznosi cca 970,00 m2

PROJEKTNO FUNKCIONALNO RJEŠENJE-INVESTITOR

Projektno rješenje sadržaja Ginekologije i opstetricije izrađeno je prema traženju budućeg korisnika bez mogućnosti konzultacije s predstavnicima iste struke u KB Dubrava (budući da navedene djelatnosti, za sada, nisu ugovorene djelatnosti s USIZ-om).

Sva predložena rješenja predstavljaju veliki kompromis i funkcije i prostornih rješenja koja nisu sukladna (kao cjelina) niti jednom standardu (vlastitog nemamo) no uspjelo se je podržati standarde u predviđanju osnovnih i (djelomično) pomoćnih sadržaja koji će osigurati funkcionalnu povezanost sadržaja, dobro organizirane pojedine funkcionalne cjeline i osiguranu zaštitu osoblja, pacijenata i prostora od mogućih unakrsnih infekcija.

Predlaže se slijedeći raspored djelatnosti po dilatacijama:

- Prijam, upis pacijenata u prizemlju dilatacija „B“. Na istoj etaži predlaže se organizacija rađaonskog trakta u dijelu postojećih sadržaja dnevne kirurgije

- Hospitalizacija pacijentica (ginekologija, prenatalno i postnatalno doba i neonatologija) predviđa se na 1.katu dilatacija „B“

- Operacijski blok i sobe liječnika, pedviđene su u prizemlju dilatacije „C“, neposredno uz sadržaje postojeće dnevne kirurgije.

Postojeća stanja zona zahvata – podrum. Prizemlje i 1.kat:

Tlocrt-shema podruma

Tlocrt-shema prizemlja

Tlocrt-shema 1.kata

Funkcionalno rješenje:

Dilatacija  „B“- prizemlje:

Prijem pacijenata :predviđen uz čekaonicu. Pacijentice će koristiti postojeći sanitarni čvor s većim predprostorom.

Drugi sanitarni prostor zadržati će se za potrebe litotripsije.

Osoblje/zaposleni u etaži prizemlja, koristiti će zajedničke sanitarne čvorove predviđene za osoblje (Ž i M) u hodniku prema rađaonicama i op. Sali.

U prvoj ambulanti koja će se koristiti i za vršenje manjih intervencija, potrebno je predvidjeti medicinske plinove: kisik, zrak 5 atm. i vac.

Dušični oksidul nije potrebno predviđati jer se neće raditi zahvati u općoj anesteziji (ne postoje uvjeti za tu vrstu zahvata). Predvidjeti uvjete prema DIN 1946-4, Tablica 1, podaci za prostorije u klasi II., točka 2.1. Uz ovu prostoriju nije moguće predvidjeti ostale uvjete koji bi osigurali izvođenje zahtjevnijih zahvata, a za koje je ionako predviđena nova op. dvorana u „C“ dilataciji.

Ordinacija za pregled trudnica predstavlja standardnu ordinaciju, bez posebnih uvjeta. Potrebno je osigurati dovoljne količine svježeg zraka, hlađenje u ljetnim mjesecima i grijanje tijekom hladnog vremena.

Prostoriju (koja je danas prostorija čistačice), potrebno je preurediti i proširiti za potrebe administracije. Površina je mala, no ne postoji mogućnost predviđanja većeg prostora.

Sadržaji čistačice objediniti će se sa sadržajem prostorije ranije predviđene za „otpad-nečisto“.

U dijelu prostora koji je bio namijenjen za buđenje i boravak pacijentica do otpuštanja na kućnu njegu, uz manje adaptacijske radove, predviđeno je organizirati rađaonski trakt uz korištenje postojeće (novo uređene) operacijske dvorane s osnovnim pratećim sadržajima (za potrebe obavljanja poroda kirurškim putem).

Korisnik je postavio zahtjev za organizaciju 4 rađaonice uz dodatni zahtjev da se četvrta rađaonica prostorno odvoji i da se u istoj predvidi mogućnost izvođenja hitnih intervencija kod rodilje ukoliko se ukaže potreba. U svakom slučaju, i ova prostorija spada u klasu II (prema DIN-u).

S Korisnikom treba još jednom razmotriti ovaj zahtjev kao i definirati na koji način će se odvojiti preostala tri ležaja za rađanje. U ovakvoj organizaciji nije moguće organizirati niti prostorno odvojene niti zvučno zaštićene rađaonice

Rađaonica osigurava cijeli proces poroda uključujući pripremu pacijentice, relaksaciju i analgeziju tijekom poroda, porođaj, reanimaciju dojenčadi (ako je potrebno), post natalni oporavak i promatranje. Rađaonica mora imati umivaonik.

Uz rađaonske boksove predviđeno je mjesto-niša organizirana za rad sestara: nadzor rodilja s opremom za pohranu svega što je potrebno u rađaonici i pultom za zbrinjavanje novorođenog djeteta

Uz rađaonice postoji jedan sanitarni čvor opremljen i malim uređajem za ispiranje noćnih posuda i dezinfekciju istih. Ukupna površina prostora iznosi 63 m2 što je premala površina za 4 rađaonska stola.  Prema našem Pravilniku, za jednu rađaonicu potrebno je predvidjeti 20 m2.

Prema Pravilniku (čl.53., točka 3) odjel opstetricije (vjerojatno se misli na rađaonski trakt) trebao bi sadržavati:

–propusnik za osoblje odvojen po spolu, od najmanje 12 m²,	nije predviđeno

–sobu za porode 20 m²	Raspoloživa površina 63,00 m2

–sobu za porode infektivnih rodilja, od najmanje 9 m²	nije predviđeno

–prostoriju za pripremu rodilja sa sanitarnim čvorom, od najmanje 9 m²,	obavljati će se na rađaonskom stolu u rađ.

–prostoriju za nedonoščad, priključak za kisik i komprimirani zrak po inkubatoru uz održavanje temperature najmanje 24 ºC zimi i najviše 30 ºC ljeti,	predviđeno na katu-neonatološki odjel

–posebnu prostoriju za izolaciju bolesne novorođenčadi, od najmanje 9 m²	predviđeno na katu uz neonatološki odjel

–jedinicu intenzivnoga neonatalnog liječenja s odgovarajućom opremom za rodilišta preko 1500 poroda godišnje,	predviđeno na katu uz odjel

–grijanu površinu, odnosno reanimacijski stol	predviđeno uz rađaonice i na katu

–sobu za smještaj rodilje i novorođenčeta od najmanje 16 m², uz dodatnih 8 m² za dodatnu postelju i krevetić novorođenčeta	predviđeno na katu-odjel babinjača

(Predviđene po 2 postelje u sobi površine 15,00 ili 18,35 m2!)

Projektant MORA pregledati projektnu dokumentaciju izvedenog stanja instalacija (ili barem projektiranog stanja), provjeriti na gradilištu (snimiti) izvedeno stanje i predložiti dopune rješenja za pojedine prostorije (ukoliko će biti neophodne). S voditeljem tehničke službe potrebno je provjeriti gdje se nalaze postrojenja pojedinih instalacijskih sustava i da li su potrebne bilo kakve dopune na istima.

Razvod kanala iznad spuštenog stropa treba pokušati identificirati kako bi se, prema potrebi, mogle izvršiti dopune (npr. u dijelu rađaonica).

U svakoj prostoriji izvedeni su priključci instalacija koje treba zadržati i eventualno dopuniti (ukoliko će se ukazati potrebnim).

Prijevoz majke i djeteta iz rađaonice u stacionar na 1.katu, obaviti će se dizalom koje je u funkciji isključivo ginekologije i opstetricije

Dilatacija „B“-prvi kat

Na 1.katu dilatacije „B“ predviđena je organizacija stacionarnih kapaciteta s ukupno 36 postelja za ginekologiju, patologiju trudnoće, babinjače i novorođenčad (zdravu  bolesnu).

Za smještaj zdrave djece („jaslice“-Well Baby naziv prema iHFG-u), predviđena je manja prostorija neposredno uz prostoriju namijenjenu za smještaj novorođene djece sa zdravstvenim problemima (JIN neonatologije). Bitno je napomenuti da se zdrava novorođenčad zadržava uz majku (odjel babinjača). Djeca se prevoze u „jaslice“ bilo na zahtjev majke ili u svezi određenih redovnih medicinskih procedura s djecom.

Raspoloživog prostora je malo i nemoguće je udovoljiti preporučenim standardima (Pravilnika, standardima iz EU i drugih) za organizaciju navedenih stacionarnih kapaciteta i JIN-a.

Stacionar namijenjen za ginekologiju i prenatalno doba, prostorno je odvojen od sadržaja predviđenih za babinjače i novorođenčad.

Za ginekologiju i patologiju trudnoće, predviđene su 22 postelje, za babinjače 12 postelja.

Za oba odjela predviđena je jedna ambulanta (dva odvojena pristupa iz oba odjela-epidemiološki nije najispravnije rješenje).

Za neonatologiju predviđena je prostorija pod nadzorom sestara, za smještaj inkubatora. Posebna prostorija predviđena je za izolaciju (moguća primjena i za dijete i za majku).

U stacionarnom dijelu, gdje god je bilo moguće, predviđen je zajednički ulazni predprostor (do sada taj prostor predstavlja proširenje hodnika) za 2 bolesničke sobe koje više nemaju vrata  (postojeća vrata se skidaju, a samo jedna se ugrađuju u novi pregradni zid prema hodniku.). Svaka bolesnička soba opremljena je s 2 ležaja, a u odjelu babinjača, predviđena je i postava posebno dizajnirne „koljevke/postelje“ za novorođenče uz postelju majke.

U predprostoru soba babinjača, predviđen je i pult s kadicom za kupanje i previjanje djeteta. Uz svaku bolesničku sobu zadržan  je sanitarni čvor.

Između bolesničkih soba i pročelja zgrade izveden je hodnik koji je imao određenu funkciju u odjelu za infektivne bolesti.

Danas taj hodnik gubi svoju primarnu namijenjenu funkciju ali se neće „ukidati“ radi povećavanja troškova adaptacije, no ipak se predlaže projektantima da provjere mogućnost ugradbe okova za otvaranje (poluoliva) na sva prozorska krila koja se danas mogu otvarati isključivo imbus ključem. Trebalo bi Ili pacijenticama ili sestrama omogućiti da otvaraju prozore u hodniku i bolesničkoj sobi kad god se za taj postupak ukaže potreba.

Od pomoćnih prostora predviđeni su prostori neophodni za funkciju odjela ali bez dijagnostike (koja nije potrebna), intervencija (obavljati će se, po potrebi, u prizemlju), bez soba liječnika (predviđene u prizemlju dilatacije „C“). Investitor je svjestan da rješenje stacionara nije sukladno svim zahtjevima iz Pravilnika, no predviđeni sadržaji osiguravaju punu funkciju odjela.

Korisnik mora osigurati pripremu i dopremu dodatne prehrane za novorođenčad iz središnje kuhinje u bolnici. Na odjelu ne postoje uvjeti za pripremu hrane u bočicama i propisno pranje i sterilizaciju bočica i dudica.

Ukupna raspoloživa površina na 1.katu dilatacije „B“ iznosi cca 730,00 neto površine m2

Na sjevernoj strani dilatacije „B“ predviđena je izvedba pomoćnih vanjskih (metalnih) stepenica, a na zahtjev budućeg korisnika. Svrha stepenica je pristup do neonatološke ambulante u kojoj se (osim redovnih pregleda djece) vrši i otpust majke i djeteta.

Predlaže se investitoru da još jednom razmotri neophodnost ovih stepenica, budući da postoji dizalo isključivo u funkciji ginekološko-porođajnog odjela i koje bi se moglo koristiti za otpust nekoliko majki s djetetom tijekom dana. Također postoje i interne stepenice između svih etaža dilatacije „B“

U dijelu prizemlja dilatacije „C“ (orijentacija prema dilataciji „B“), ispred sadržaja postojeće  dnevne kirurgije (u dilataciji „E“), predviđena je organizacija op. bloka ginekologije, s 1 op. dvoranom. Povezanost s dilatacijom „B“ u kojoj se nalazi stacionar, osigurana je „toplom vezom“ kroz podrumsku etažu do dizala u dilataciji „B“.

Ukupna raspoloživa površina u prizemlju dilatacije „C“ iznosi cca 400,00 neto površine m2

Sveukupna raspoloživa neto površina predviđena za organizaciju rada odjela  za Ginekologiju i opstetriciju iznosi 1.425,00 m2

Bruto površina (uključeni hodnici na 1.katu „B“ dilatacije) iznosi 1.915,00 m2 (B-priz: 398,00 m2, B-kat: 993,00 m2 i C-priz: 525,00 m2)

Napomena: površine su računate prema dostupnoj dokumentaciji i moguća su manja odstupanja  nakon izmjere postojećeg stanja.

Ovo idejno rješenje smatra se dijelom projektnog zadatka.

Rješenje je moguće mijenjati ali isključivo uz suglasnost Investitora i budućeg korisnika,

Detaljna snimka postojećeg stanja mogla bi također utjecati na realizaciju ovog idejnog/funkcionalnog rješenja, pa se i u tom slučaju mora zatražiti suglasnost investitora i budućeg korisnika.

Pregled predviđenih sadržaja:

|  | KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dilatacija "B" |  |  |  |
| 1. | Poliklinika-prijem trudnica |  |  |  |
| 1.1. | Čekaonica | 1 | 21,20 | 21,20 |
| 1.2. | Trudnička ambulanta | 1 | 15,30 | 15,30 |
| 1.3. | Mali zahvati | 1 | 18,00 | 18,00 |
| 1.4. | WC pacijenata | 1 | 7,20 | 7,20 |
| 1.5. | Wc-garderoba pacijentica | 1 | 7,20 | 7,20 |
|  |  | Σ |  | 68,90 |
| 2. | Rađaonski trakt |  |  |  |
| 2.1. | Priprema pacijenta | 1 | 15,65 | 15,65 |
| 2.2. | Propusnik osoblja-garderoba | 1 | 4,60 | 4,60 |
| 2.3. | Propusnik osoblja-čisto | 1 | 3,60 | 3,60 |
| 2.4. | Priprema kirurga | 1 | 7,70 | 7,70 |
| 2.5. | Operacijska dvorana | 1 | 33,60 | 33,60 |
| 2.6. | Substerilizacija-nečisto | 1 | 9,00 | 9,00 |
| 2.7. | Substerilizacija-čisto | 1 | 9,80 | 9,80 |
| 2.8. | Buđenje | 1 | 17,00 | 17,00 |
| 2.9. | Rađaonica | 1 | 63,00 | 63,00 |
| 2.10. | WC-izljev/ispiranje | 1 | 2,90 | 2,90 |
|  |  | Σ |  | 166,85 |
| 3. | Zajednički sadržaji |  |  |  |
|  | WC osoblja ( Ž) | 1 | 3,90 | 3,90 |
|  | WC osoblja ( M) | 1 | 3,90 | 3,90 |
|  | Odmor osoblja | 1 | 7,90 | 7,90 |
|  | Čistaći pribor-nečisto | 1 | 7,40 | 7,40 |
|  | Liječnik/dežurni liječnik | 1 | 12,30 | 12,30 |
|  | Tajnica | 1 | 6,00 | 6,00 |
|  | Predstojnik | 1 | 15,00 | 15,00 |
|  |  | Σ | 56,40 | 56,40 |
|  | OPSTETRICIJA-SVEUKUPNO (neto): | 1 |  | 292,15 |
|  | Komunikacije: | 1 |  | 35,00 |
|  | OPSTETRICIJA-SVEUKUPNO (bruto) | Σ |  | 327,15 |
| 4. | Stacionar |  |  |  |
| 4.1. | Ginekologija i patologija trudnoće |  |  |  |
| 4.1.1.-11 | Bolesnička soba s 2 postelje | 10 | 15,00 | 150,00 |
| 4.1.2.1.-5 | Predprostor-garderoba bolesničkih soba | 5 | 6,60 | 33,00 |
| 4.1.3.1-11 | Sanitarni čvor uz bolesničke sobe | 11 | 2,50 | 27,50 |
| 4.1.4. | Bolesnička soba s 2 postelje+predprostor | 1 | 18,35 | 18,35 |
| 4.1.5. | Ambulanta | 1 | 21,00 | 21,00 |
|  |  | Σ |  | 364,06 |
| 4.2. | Odjel babinjača |  |  |  |
| 4.2.1-4 | Bolesnička soba s 2 postelje | 4 | 15,00 | 60,00 |
| 4.2.5-6 | Bolesnička soba s 2 postelje+predprostor | 2 | 18,35 | 36,70 |
| 4.2.7. | Predprostor-garderoba bolesničkih soba | 2 | 6,60 | 13,20 |
| 4.2.8-15 | Sanitarmni čvor uz bolesničke sobe | 8 | 2,50 | 20,00 |
|  |  | Σ |  | 129,90 |
| 4.3. | Neonatologija |  |  |  |
| 4.3.1. | Sestra-nadzor | 2 | 7,00 | 14,00 |
| 4.3.2. | Soba za novorođenčad | 1 | 18,35 | 18,35 |
| 4.3.3. | Nečisto-prljavo rublje uz 4.3.2.i 4.3.5. | 1 | 2,50 | 2,50 |
| 4.3.4. | Izolacija |  |  |  |
| 4.3.4.1. | Predprostor | 1 | 43,00 | 43,00 |
| 4.3.4.2. | Bolesnička soba u podtlaku | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 4.3.4.1. | Nečisto uz bolesničku sobu | 1 | 2,50 | 2,50 |
| 4.3.5. | Bolesnička soba-JIN | 1 | 43,00 | 43,00 |
| 4.3.6. | Ambulanta neonatološka | 1 | 18,35 | 18,35 |
| 4.3.7. | Pranje inkubatora | 1 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Σ |  | 161,70 |
| 4.4. | Zajednički sadržaji |  |  |  |
| 4.4.1. | Soba neonatologa/dežurni liječnik | 1 | 18,35 | 18,35 |
| 4.4.2. | Ambulanta-rad sestre | 1 | 13,00 | 13,00 |
| 4.4.3. | Nečisto-ispiranje | 1 | 5,10 | 5,10 |
| 4.4.4. | Spremište lijekova, sanitetskog materijala | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 4.4.5. | Ppriprema hrane-pacijentice (kuhinja) | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 4.4.6. | Interni hodnik-spremište | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 4.4.7. | Odmor osoblja | 1 | 8,70 | 8,70 |
| 4.4.8.1-2 | WC kabina-osoblje (M i Ž) | 2 | 1,53 | 3,06 |
| 4.4.9. | Predprostor wc kabina | 1 | 5,25 | 5,25 |
|  |  | Σ |  | 72,46 |

| 4.5. | Komunikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1. | Stacionar-ginekologija | 1 | 94,70 | 94,70 |
| 4.5.2. | Stacionar-babinjače i neonatologija | 1 | 82,20 | 82,20 |
|  |  | Σ |  | 176,90 |
|  | STACIONAR SVEUKUPNO (neto): | 1 |  | 728,12 |
|  | Komunikacije: | 1 |  | 176,90 |
|  | STACIONAR SVEUKUPNO (bruto) | Σ |  | 905,02 |
| 5. | Operacijski blok |  |  |  |
|  | dilatacija "C" |  |  |  |
| 5.1. | Interna komunikacija-transfer pacijentice | 1 | 38,00 | 38,00 |
| 5.2. | Priprema pacijentice | 1 | 10,80 | 10,80 |
| 5.3. | Priprema liječnika | 1 | 7,70 | 7,70 |
| 5.4. | Operacijska sala | 1 | 51,60 | 51,60 |
| 5.5. | Sterilni materijal-veza uz salu | 1 | 11,00 | 11,00 |
| 5.6. | Protokol | 1 | 6,90 | 6,90 |
| 5.7. | Nečisto (iz op.sale) | 1 | 5,70 | 5,70 |
| 5.8. | Prljavo rublje (iz op. sale) | 1 | 5,50 | 5,50 |
| 5.9. | Spremište (opskrba op.sale) | 1 | 15,45 | 15,45 |
| 5.10. | Propusnik osoblja-M | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 5.11. | Propusnik osoblja-Ž | 1 | 7,00 | 7,00 |
| 5.12. | Sanitarni čvor osoblja (M i Ž) | 1 | 6,70 | 6,70 |
| 5.13. | Čistaći pribor | 1 | 13,30 | 13,30 |
| 5.14. | Buđenje-pojačana njega-4 mjesta | 1 | 56,00 | 56,00 |
| 5.15. | Rad sestre-nadzor | 1 | 21,00 | 21,00 |
| 5.16. | Nečisto-ispiranje-veza s buđenjem | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 5.17. | Prljavo rublje, otpad-veza s buđenjem | 1 | 5,00 | 5,00 |
|  |  | Σ |  | 273,65 |
| 6. | Zajednički sadržaji |  |  |  |
| 6.1. | Soba liječnika-osoblje | 1 | 12,60 | 12,60 |
| 6.2. | Soba liječnika | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 6.3. | Soba liječnika | 1 | 13,30 | 13,30 |
| 6.4. | Soba liječnika | 1 | 16,90 | 16,90 |
| 6.5. | Soba dežurnog liječnika | 2 | 15,80 | 31,60 |
| 6.6. | Soba dežurnog liječnika | 1 | 14,80 | 14,80 |
| 6.7. | Soba dežurnog liječnika | 1 | 13,90 | 13,90 |
| 6.8. | Sanitarni čvor-dež.lij. | 4 | 2,60 | 10,40 |
|  |  | Σ |  | 125,50 |

| 4.5. | Komunikacije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1. | Vanjska komunikacija 1 | 1 | 30,60 | 30,60 |
| 4.5.2. | Vanjska komunikacija 2 | 1 | 27,50 | 27,50 |
|  |  | Σ |  | 58,10 |
|  | OP.BLOK- SVEUKUPNO (neto): | 1 |  | 399,15 |
|  | Komunikacije: | 1 |  | 58,10 |
|  | OP.BLOK SVEUKUPNO (bruto) | Σ |  | 457,25 |
|  | SVEUKUPNA POVRŠINA KLINIKE ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU |  | neto | 1.419,42 |
|  |  |  | bruto | 1.689,42 |

Potrebno je ponuditi:

- Snimanje postojećeg stanja-arhitektura. Posebnu pozornost treba obratiti na glavne stepenice uz sjeverno pročelje dilatacije „C“  i postojeću povezanost s dilatacijom „B“ na 1.katu

Isto tako treba provjeriti realne mogućnosti (i potrebu) izvođenja vanjskih stepenica  (uz sjeverno pročelje dilatacije „B“ i spajanja sa stacionarom u dilataciji „B“ kota +001)

- Uvid u postojeće stanje izvedenih strojarskih instalacija (posebice, postrojenja klimatizacije, grijanja i ventilacije) te analiza mogućnosti priključenja instalacija nove sale u prizemlju „C“ dilatacije.

- Izvedbeni projekt (obuhvaća grafičke priloge i troškovnike svih vrsta radova)

3.1.	Arhitektonski projekt (potrebno obuhvatiti i sanaciju postojećih sadržaja drugih djelatnosti nakon izvedbe novih instalacijskih radova)

-usklađivanje postojeće stanja i idejnog rješenja investitora

-prema potrebi, dopuna idejnog rješenja uvjetovane snimkom/utvrđivanjem  postojećeg stanja. Za izradu dopuna rješenja, potrebno je obavljati razgovore s budućim korisnikom i Investitorom.

3.2	Tehnološki projekt

3.3	Projekt medicinske i nemedicinske opreme

3.4.	Prikaz svih mjera zaštite od požara

3.5.	Provjera konstrukcije (prema potrebi)

3.6.	Projekt instalacije vodovoda i kanalizacije

3.7.	Projekt strojarskih instalacija

3.8.	Elektrotehnički projekt jake i slabe struje

3.9.	Projekt vatrodojave

3.10.	Ako u  zgradi postoji sprinkler instalacija, tada treba izraditi i Projekt  sprinkler instalacija